Kontaktwärmedämmung ist eine der häufigsten Arten von Wärmeschutz von Wohn- und Kommerzbauten. Eine wärmedämmende Hülle bringt eine Anzahl von Vorteilen mit sich – sie erhöht den Temperaturwiderstand und spart so die Heizungs- oder Kühlungskosten eines Gebäudes, sie wirkt lärmdämmend und verbessert so den Komfort innerhalb des Gebäudes, und trägt zu der Langlebigkeit des Gebäudes bei. MAGICRETE bringt ein wärmedämmendes System, das die Vorteile einer Wärmedämmung und das außergewöhnliche Aussehen einer Fassade aus Verblendstein verbindet.

Das System besteht aus folgenden Komponenten:

- Klebstoff SCHÖNOX SFK

- Wärmeisolierendes Material - Polystyrol

- Glasfasergewebe VERTEX R 267 (314g na 1 m2)

- Stahlverstärkte Dübel

- Verblendsteine MAGICRETE

Der Montagevorgang gleicht dem der klassischen Wärmedämmung, nur mit einigen Besonderheiten:

- Montage der wärmeisolierenden Schicht

Isolierende Polystyrol-Platten werden mit dem SCHÖNOX SFK Klebstoff angebracht. Diese werden auf die Trägerunterlage montiert.

- Verankerung

Nach der Montage von Polystyrol-Platten wird die Glaswolle wie folgt befestigt: das Glasfasergewebe wird in ein großflächiges Mörtelbett gelegt (SCHÖNOX SFK), nachdem der Mörtel ausgehärtet ist, werden Schlagdübel mit einer Metallspitze angebracht, und zwar 8 Stück/m2. Die Länge des Schlagdübels muss der Art der verwendeten Platten entsprechen.

Anschließend wird die zweite Schicht des Glasfasergewebes angebracht, die auch wieder durch 8 Schlagdübel per Quadratmeter befestigt wird. Damit wird die Tragfähigkeit der Unterlage erhöht.

Die Verankerung wird folgendermaßen vorgenommen:

- Ein dem Dübel entsprechendes Loch bohren

- Den Schraubdübel im Loch befestigen

- Empfohlene Menge der Dübel ist 8 Stück/m2 für jede Schicht des Glasfasergewebes, das heißt insgesamt 16 Stück/m2

Die Verankerungstiefe des Dübels wird durch den Hersteller bestimmt und ist abhängig von der Art der Unterlage.

Nach der Verankerung wird auf die ganze Fläche SCHÖNOX SFK aufgetragen.

- Das Verkleben der MAGICRETE Verblendsteine

Die vorbereitete Montagefläche wird mit der SCHÖNOX KH Grundierung bestrichen, dies zur Verbesserung der Haftung.

Der Klebstoff SCHÖNOX SFK wird gemäß Gebrauchsanweisung angerührt und dann mit einem 8mm Zahnspachtel aufgetragen. Der Klebstoff wird sowohl auf die Montagefläche als auch auf die Rückseite der Verblendsteine aufgetragen.

Die Produkte können mit einer  entsprechenden Trennscheibe oder mit einer Diamantscheibe geschnitten werden.

Bei Bedarf können die Produkte mit der Seitenwand der Trennscheibe in Form gebracht werden.

Modulverblendsteine müssen nachträglich nicht mehr verfugt werden. Verblendsteine mit unregelmäßigen Steinen und Ziegelsteindekor müssen verfugt werden.